可编程温(湿)度控制器

操

作

手

册

目    录

1.使用说明书	1

规格………………………………………………………………………………………………………..1

1.1 设定按钮	1

1.1.1 设定值输入键盘	1

1.2 设定值输入方法	2

1.2.1 设定值输入键的功能与说明	2

1.3 基本运行设定流程图	3

1.4 主画面	4

1.5 运行画面	5

1.5.1 程式停止画面	5

1.5.2 程式运行画面	6

1.5.3 定值停止画面	7

1.5.4 定值运行画面	8

1.6 定值设置画面	9

1.7 操作设置画面	10

1.8 程式设定画面	11

1.8.1 程式（PATTERN）编辑画面	11

1.8.2 循环设定画面	12

1.8.3 待机设定画面	13

# 1.使用说明书

## 1.1 设定按钮

▶ 该产品采用触摸屏输入方式，是一款用户操作非常方便的恒温恒湿可编程控制器。

### 1.1.1 设定值输入键盘

▶ 点击输入按钮，就会显示设定值输入键，并可以输入所需的数据值。

▶ 如果输入了错误数值，就会在“设定值显示窗口”中显示错误信息—“输入错误！”。

图1 -1 数字设定输入键

### 1.1.2 设定按钮及设定值的有效性

▶ 输入是否有效：

当按基本设定按钮和设定值输入正常时，键盘退出。当设定值输入键输入的值超过输入范围、或者设定顺序不对时，显示输入错误。

操作注意事项

▶ 当按基本设定按钮及设定值输入键时，不要用尖锐的东西（如；铅笔等）、手指甲或过于使劲的按住。否则，可能会导致机器故障发生或损坏触摸屏。

▶ 注意，本仪表为了避免不合理的输入，在设置的参数有上、中、下限，或程序运行有先后次序要求的地方，要求客户严格按照先设上限值，后设下限值的顺序进行设定。

## 1.2 设定值输入方法

▶ 本产品上使用的一切输入值使用设定值输入键进行设定。

▶ 当按下输入按钮时出现设定值输入键，其用于输入用户要设定的值。

### 1.2.1 设定值输入键的功能与说明

- ⑨      ⑧       ③

②

⑥     ⑤    ⑦     ④

图1-2 键盘窗口

① 标示设定项的“名称"。

② 标示设定项的"范围"。

③ 为“设定值显示窗口”，当用户输入的值超过设定范围时, 会标示错误信息(“输入错误！”)。

④ 停止输入返回到主画面时使用。

⑤ 清除所有输入值时使用。

⑥ 输入小数点时使用。

⑦ 保存输入值返回主画面。

⑧ 修改输入值时使用，输入值会一个一个清除。

⑨ 输入符号(+/-)时使用。

## 1.3 基本运行设定流程图

▶ 整个流程图如下：

【程序停止】

开 电 源

【定值停止】                                  【主画面】

【DI发生错误】

## 1.4 主画面

▶ 从初始画面移动过来的画面，用户可以通过主画面切换到其它画面，主画面如下图所示。

①

②

③

图1-3主画面                    ④

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定值试验 | 进入定值试验模式 | 当程式试验运行时不能进入 |
|  | 程式试验 | 进入程式试验模式 | 当定值试验运行时不能进入 |
|  | 操作设定 | 进入操作设定 |  |
| ④ | 曲线显示 | 进入曲线显示 |  |

## 1.5 运行画面

▶ 运行画面用于在仪表运行时显示运行的状态及信息。

### 1.5.1 程序停止画面

①

⑥

⑦

②

③

⑤

④

图1-4程序停止画面

图1-5程序运行确认画面

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 返回 | 移动到1.3 主画面 |  |
| ② | 程序编号 | 显示当前运行中的程序编号。 | ▶ 按该键，然后设置要运行的程序编号。 |
| ③ | 段数 | 显示当前程序中编辑的可运行段数。 | 在1.7.1 程序设置输入程序 |
| ④ | 设置 | 进入程式设置画面 |  |
| ⑤ | 运行键 | 为了运行程序之前，显示确认键。 | ▶ 参考(图1-4) |
| ⑥ | 当前湿度 | 显示当前湿度。 |  |
| ⑦ | 当前温度 | 显示当前温度。 |  |

### 1.5.2 程序运行画面

⑧

①                                                                 ②

③

④

⑤        ⑥      ⑦

图1-8 程序运行

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 温度设定值 | 显示当前温度的设定值(SET OINT)。 |  |
| ② | 湿度设定值 | 显示当前湿度的设定值(SET OINT)。 |  |
| ③ | 运行 | 显示当前运行时间 |  |
| ④ | 剩余 | 显示当段运行时间 |  |
| ⑤ | 保持（HOLD）键 | 保持当前温度、湿度设定值(SP)运行或停止当前温度湿度设定值(SP)运行而按程序运行。 | ▶ 处于保持(HOLD ON)状态时，“保持”键变为红色。 |
| ⑥ | 跳段（STEP）键 | 结束当前运行中的段，移动到下一段运行。 |  |
| ⑦ | 停止键 | 按该键，停止程序运行。 |  |
| ⑧ | 程式段运行信息 | PTN RPT: 1 / 2。显示当前程序（PATTERN）的循环状态。1(已循环次数)/ 2(总的需要循环的次数). PT/SG: 01/01。显示当前运行的程序（PATTERN）编号和 段（SEGMENT）编号（第几段） |  |

### 1.5.3 定值停止画面

④                                                           ⑤

①                                                             ②

⑥

③

图1-9 定值停止画面

图1-10 定值停止-运行执行确认画面

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 温度设定值 | 显示或输入当前温度的设定值。 | ▶ 参考1.1设定值输入方法，以输入所要运转的设定值 |
| ② | 湿度设定值 | 显示或输入当前湿度的设定值。 |  |
| ③ | 定值设置 | 设置定值运行信息和状态 |  |
| ④ | 温度显示值 |  |  |
| ⑤ | 湿度显示值 |  |  |
| ⑥ | 运行键 |  |  |

### 1.5.4 定值运行画面

▶ 定值运行画面如下图所示。

①

③     ④    ⑤

图1-11定值运行

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 运行 | 运行时间 |  |
| ③ | T-AT | 在当前温度设定值处，执行/取消温度自动整定。 | 当执行自动整定时，“T-AT”按钮变为红色 |
| ④ | H-AT | 在当前湿度设定值处，执行/取消湿度自动整定。 | 当执行自动整定时，“H-AT”按钮变为红色 |
| ⑤ | 停止键 |  |  |

1.6 定值设置

在定值运行画面点击设置键进入定值设置画面。

②

①

③

④

图1-12定值设置

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 计时设定 | 定值开启或关闭（ON/OFF）定值运行时间。 | ▶ 关闭 : 只能通过“停止”键停止定值运行。 ▶ 开启 : 在②设置的时间后，定值运行自动停 止。 |
| ② | 运行时间(分钟) | 设置定值运行时间“分钟 |  |
| ③ | 温度斜率设定 | 温度上升/下降倾斜度。 | ▶ 定值运行时，如果要变更设定值，允许以 一定的变化率增加或减小设定值。 |
| ④ | 湿度斜率设定 | 湿度上升/下降倾斜度。 |  |

## 1.7 操作设定画面

▶ 下面是有关机器的附加功能以及在定值运行时的附加说明。

图1-13 操作设定画面

| 编号 | 内容 | 说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 时间调整 | 设置系统时间 |  |  |
| ② | 启动方式 | 选择停电后重新上电时的模式。（热起存在最大1分钟的时间误差） | 停电状态; 程序/定值停止; 程序运行; 定值运行. 停止; 程序/定值停止; 程序停止; 定值停止. 冷起; 程序/定值停止; 从第1段开始运行; 定值运行. 热起; 程序/定值停止; 继续停电前运行的段; 定值运行. |

图1-14 预约设定画面

图1-14 操作设定画面

## 1.8 程序设定画面

### 1.8.1 程序（PATTERN）编辑画面

⑥

①                                                            ⑦

②

⑧

③

④                                                            ⑩

⑤                                                            ⑨

1-15程序（PATTERN）编辑画面

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 编号 | 设置程式号 |  |
| ② | 循环 | 设置循环次数 |  |
| ③ | 段温度 | 设置段的温度。 |  |
| ④ | 段湿度 | 设置段的湿度。 |  |
| ⑤ | 段时间 | 设置段运行的时间。 | ▶ 段时间的设定方法，例如： 设置为-0.01表示不使用该段； 设置为0.01表示该段运行1分钟； 设置为0.30表示该段运行30分钟； 设置为1.00表示该段运行1个小时。 |
| ⑥ | 待机 | 进入待机设置画面 |  |
| ⑦ | 连接 | 设置连接程式号 |  |
| ⑧ | 上一页 | 以4个段为单位移动到前4个段的设置画面。 |  |
| ⑨ | 下一页 | 以4个段为单位移动到后4个段的设置画面。 |  |
| ⑩ | TS设置 | 点击会切换关/开 |  |

注意：当前正在运行的程序不能编辑。

### 1.8.2 循环设定

| 程序循环设定值 | 程序运行顺序 |
| --- | --- |
|  | 程序1只运行1次停止。 |
|  | 程序1→程序1→………无限次循环，不会自动停止。因为程序1 结束后又连接到程序运行。 |
|  | 程序1→程序1→………无限次循环，不会自动停止。因为0表示无限循环。 |
|  | 程序1→程序1→程序1→程序2。 程序1运行3次后运行程序2。 |
|  | 程序2→程序2→程序2→程序2→程序2→程序8。 程序2运行5次后运行程序8. |
|  | 程序8→程序8结束。 程序8运行2次后停止。 |

### 1.8.3 待机设置画面







图1-16 待机设置画面

| 编号 | 名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 待机设定 | 设置待机动作的开或关。 | a.待机动作启动条件：I. 设置待机时间，显 示值≤即将运行恒温恒湿段的设定值时待机。 II. 未设置待机时间，显示值在温湿度的区域外时待机。 b.待机动作解除条件 温度和湿度均进入待机动作设定范围内时解除 |
| ② | 温度区域 | 设置温度显示值不能进入恒温设定值而需要等待的温度差。 |  |
| ③ | 湿度区域 | 设置湿度显示值不能进入恒湿设定值而需要等待的湿度差。 |  |

待机动作▶等待区域:如果它是温度，指温度区域，如果是湿度，则指湿度区域。

①待机动作的解除：

## 1.9曲线显示画面

操作设定结束